ОТЧЕТ

ПО ПРЕДДЕПЛОМНОЙ ПРАКТИКЕ

| Уткин Никита Андреевич |  |  |
| --- | --- | --- |
| (Ф.И.О. обучающегося) |  |  |
| Информационные системы и технологии, автоматизация технологических процессов |  |  |
| (направление подготовки (специальность), направленность (профиль)) |  |  |
| Место прохождения практики |  | АО Омутнинский металлургический завод, |
|  | (наименование организации, структурного подразделения организации) |  |
| Служба информационных технологий, автоматизации и связи |  |  |
| (наименование организации, структурного подразделения организации) |  |  |

| Итоговая оценка: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Руководитель практики от университета |  |  |  |  |  |
|  | (дата) |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |

Киров, 2024 г.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

Разраб.

Проверил

Т. контр

Н. контр.

Утв.

Модернизация системы управления электрической печи отжига металла

Лит.

Листов

Содержание

Введение	3

1 Предметная область	5

1.1 Описание предметной области	5

1.2 Анализ предметной области	5

1.3 Обзор существующих аналогов аппаратной реализации	6

1.4 Таблица входов-выходов модернизируемой системы электрической печи отжига металла	9

1.5 Вывод к главе 1	9

Введение

Современная промышленность стремительно развивается, требуя эффективных и инновационных подходов к управлению производственными процессами. В этом контексте особое внимание уделяется процессам термической обработки металла, таким как отжиг, который играет ключевую роль в обеспечении желаемых механических свойств металла.

АО «Омутнинский металлургический завод» специализируется на производстве стальных фасонных профилей высокой точности и горячекатаных профилей. Предприятие охватывает весь производственный цикл – от выплавки стали до глубокой переработки черных металлов.

Для обеспечения качества и безопасности производства завод руководствуется соответствующими нормативными документами, включая ГОСТы и технические условия, гарантирующие соответствие выпускаемой продукции высоким стандартам качества.

Актуальность данного проекта обусловлена необходимостью повышения эффективности и точности производственного процесса отжига металла на промышленном предприятии. Отжиг металла является ключевым этапом в производстве, влияющим на механические свойства и качество металла. Точное контролирование температуры и времени отжига не только оптимизирует процесс, но и обеспечивает стабильное качество конечного продукта. В современных условиях повышается требование к автоматизации и контролю производственных процессов с целью сокращения затрат на производство, увеличения производительности и обеспечения стабильного качества продукции.

Объектом автоматизации является электрическая муфельная печь, которая служит для отжига металла. Данный процесс состоит из 5 этапов. В настоящее время для автоматизации технологического процесса используется устройства контроля и регистрации ФЩЛ-501.

Целью данного проекта является разработка программного обеспечения для оптимизации процесса отжига металла. Задача заключается в создании современной системы управления, обеспечивающей точный контроль температуры, эффективное распределение газов и оптимизацию временных параметров отжига.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

– анализ технологического процесса;

– обзор аналогов и их сравнение;

– обзор и выбор средств автоматизации;

– анализ объекта автоматизации;

– проектирование структуры системы;

– разработка структурной и функциональной схем системы;

– разработка алгоритмического и программного обеспечения;

Настоящий проект объединяет в себе аналитический подход к изучению предметной области, разработку программных модулей для управления процессом отжига, и применение инженерных решений для повышения эффективности и надежности производственных операций. Внедрение разработанных решений ожидается приведет к улучшению качества обработки металла, снижению затрат и повышению общей производительности производства.

1 Предметная область

1.1 Описание предметной области

Описание предметной области представлено технологическим процессом отжига металла, с учетом программной и аппаратной реализации. Процесс разбит на несколько этапов.

Первый этап включает в себя подготовку процесса. Перед началом отжига металлические заготовки загружаются внутрь печи. Затем заготовки накрываются муфелем, что предотвращает контакт с внешней средой. Отжиг металла бывает черный и белый, что ведёт к следующему этапу процесса отжига.

Второй этап включает в себя создание защитной атмосферы. Перед началом нагрева система подает инертный газ внутрь печи. Это создает защитную атмосферу, что снижает окисление металла под воздействием высоких температур.

Следующий, третий этап – нагрев. Оператор задает необходимые параметры нагрева, такие как температура, время выдержки. Печь пошагово нагревается в соответствии с установленными параметрами.

Четвертый этап – контроль параметров. В процессе нагрева оператор следит за температурой внутри печи, скоростью нагрева и другими ключевыми параметрами. Полученные данные используются для обеспечения стабильности и эффективности процесса.

Пятый этап – выдержка и охлаждение. После достижения заданной температуры материал выдерживается в течение определенного времени для обеспечения равномерности нагрева. Затем начинается контролируемый процесс охлаждения.

Завершающим этапом система автоматически оповещает о готовности заготовок. После этого заготовки выгружаются из печи.

1.2 Анализ предметной области

Анализ предметной области выявил несколько ключевых проблем, с которыми сталкивается существующая система управления электрической печью для отжига металла.

Во-первых, техническое устаревание оборудования представляет серьезное ограничение в функциональности и производительности. Устройство ФЩЛ-501 может быть устаревшим, что ведет к ограничениям в возможностях системы. Во-вторых, имеются ограниченные возможности управления процессом отжига. Существующая система может не предоставлять достаточных средств для точного и гибкого управления процессом, что может снижать эффективность производства. Кроме того, сложности в мониторинге и отчетности также являются проблемой. Отсутствие современных инструментов мониторинга и отчетности затрудняет контроль и анализ процесса отжига, что может сказаться на качестве и эффективности производства.

Для решения этих проблем предлагаются следующие шаги: во-первых, модернизация оборудования. Поиск и внедрение современных ПЛК, таких как Fastwel723, с богатыми функциональными возможностями, может решить проблемы технического устаревания и ограниченных возможностей управления. Во-вторых, использование систем управления с открытым исходным кодом может обеспечить больше гибкости и возможностей для настройки под конкретные потребности производства. Также предлагается внедрение специализированных систем мониторинга и аналитики для более точного контроля и улучшенной отчетности.

В итоге, решение проблемы предполагает модернизацию и интеграцию ПЛК Fastwel723, что обеспечит полный набор функций для эффективного управления и контроля процесса отжига. Дополнительно, внедрение современных систем мониторинга и аналитики обеспечит эффективный контроль, быструю диагностику проблем и анализ эффективности производственного процесса.

1.3 Выбор ПЛК

Модернизируемая система управления электрической печи отжига металла предназначена для повышения эффективности и точности производственного процесса отжига металла.

При проектировании и разработке системы преследовались следующие цели проекта:

- разработка системы автоматизации процесса отжига металла с использованием современных технологий и оборудования;

- обеспечение точного контроля температуры и времени отжига для достижения требуемых механических свойств и качества конечного продукта;

- оптимизация производственного процесса отжига металла с целью увеличения его эффективности, снижения затрат и повышения производительности;

- гарантирование стабильности и надежности работы системы автоматизации в течение всего производственного цикла.

Исходя из целей разработки системы, были выделены соответствующие задачи:

- постоянный контроль и поддержание установленных значений температуры в каждой из зон, включая управление подачей защитного газа и регулирование его давления для обеспечения оптимальных условий процесса отжига металла;

- определение временных режимов, способствующих минимизации расходов ресурсов, включая оптимизацию времени отжига и подачи защитного газа с учетом текущих производственных потребностей и требований качества продукции;

- идентификация аварийных ситуаций и неполадок в работе системы, а также выполнение необходимых действий по их оперативному устранению, включая реагирование на изменения в температуре, давлении защитного газа и других параметрах процесса;

- реализация функционала системы мониторинга для визуализации и анализа данных в реальном времени;

формирование пользовательских отчетов, отражающих статистику изменения параметров температуры, давления защитного газа и используемых объемов ресурсов во времени, с целью анализа производственных данных и принятия управленческих решений.

В настоящее время существует множество ПЛК (таблица 1.1). В рамках данной работы рассматривается Fastwel CPM723 (рисунок 2.1).

В настоящее время существует множество ПЛК (таблица 1.1). В рамках данной работы рассматривается Fastwel CPM723 (рисунок 2.1). Данный ПЛК является наиболее подходящим, по сравнению с аналогами, потому что они уступают по своей стоимости, наработке на отказ и доступности.

Таблица 1.1 – Аналоги ПЛК

| Параметры | Fastwel CPM723 | ОВЕН ПЛК210 | Siemens s7-1200 |
| --- | --- | --- | --- |
| Температура эксплуатации | От - 40 до + 85 | От - 40 до + 55 | От 0 до + 55 |
| Интерфейсы | Ethernet | RS-485, RS-232, USB, Ethernet | Ethernet |
| Поддержка протоколов | Modbus TCP, Modbus RTU/ASKII, Протокол OPC UA, Протокол FTP, HTTP, DHCP, NTP, IEEE | Modbus TCP, Протокол MQTT, Протокол NTP, Протокол OPC UA, Протокол RSTP | Modbus TCP, Протокол OPC UA |
| Основная среда разработки | Codesys v3 | Codesys v3 | TIA Portal Step-7 |
| Дискретные и аналоговые входы-выходы | Способен обслуживать до 64 каналов | Способен обслуживать до 30 каналов | Способен обслуживать до 284 каналов |
| Доступность в России | ДА | ДА | НЕТ |
| Цена (Руб.) | 60000 | 64600 | 30000 |
| Наработка на отказ(ч) | 500,000 | 60,000 | 50,000 |

На рисунках 2.2 и 2.3 представлены Овен ПЛК210 и Siemens s7-1200, соответственно.

Рисунок 2.1 – Fastwel CPM723

Рисунок 2.2 - Овен ПЛК 210

Рисунок 2.3 - Siemens s7-1200

Данный ПЛК является наиболее подходящим, по сравнению с аналогами, потому что они уступают по своей стоимости, наработке на отказ и доступности.

Система электрической печи отжига металла должна обеспечивать определенный объем обработки информации по входам и выходом, эта информация представлена в таблице 1.1.

Таблица 1.1 – Входы-выходы автоматизированной системы

| Тип сигнала | Наименование параметра | Тип канала | Модуль ввода-вывода | Диапазон | Ед. измерения | Сигнализация предупреждения(min, max) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AI | Температура с зоны нагрева 1 | – | AIM724 | Тип K | ℃ | ±50 ℃ от уставки |
| AI | Температура с зоны нагрева 2 | – | AIM724 | Тип K | ℃ | ±50 ℃ от уставки |
| AI | Температура с зоны нагрева 3 | – | AIM724 | Тип K | ℃ | ±50 ℃ от уставки |
| AI | Температура с зоны нагрева 4 | – | AIM724 | Тип K | ℃ | ±50 ℃ от уставки |
| AI | Датчик газа | – | AIM723 | 4 – 20 мА | м³/ч | ±5 м³/ч от уставки |
| AI | Датчик давления | – | AIM723 | 4 – 20мА | Па | ±20 Па от уставки |
| DI | Обратная связь контактора 1 | – | DIM717 | -3…+5 – лог. 0, 15…30 – лог 1 | Бит | ¬ уставка |
| DI | Обратная связь контактора 2 | – | DIM717 | -3…+5 – лог. 0, 15…30 – лог 1 | Бит | ¬ уставка |
| DI | Обратная связь контактора 3 | – | DIM717 | -3…+5 – лог. 0, 15…30 – лог 1 | Бит | ¬ уставка |
| DI | Обратная связь контактора 4 | – | DIM717 | -3…+5 – лог. 0, 15…30 – лог 1 | Бит | ¬ уставка |
| AO | Управление заслонкой защитного газа | – | AIM726 | 0 – 40В | % | + |
| AO | Управление заслонкой контроля давления | – | AIM726 | 0 – 40В | % | – |
| DO | Управление контактором тэна 1 | – | DIM718 | 20,4…28,8В | Бит | – |
| DO | Управление контактором тэна 2 | – | DIM718 | 20,4…28,8В | Бит | – |
| DO | Управление контактором тэна 3 | – | DIM718 | 20,4…28,8В | Бит | – |
| DO | Управление контактором тэна 4 | – | DIM718 | 20,4…28,8В | Бит | – |
| AI | ЭНИП-2 1 | Modbus TCP | – | – | – | – |
| AI | ЭНИП-2 2 | Modbus TCP | – | – | – | – |
| AI | ЭНИП-2 3 | Modbus TCP | – | – | – | – |
| AI | ЭНИП-2 4 | Modbus TCP | – | – | – | – |

1.5 Вывод к главе 1